SI2 : TP le routage – l’encapsulation

Exercice 1 – Mais qui a fait une telle structure de réseau ?

Examiner le réseau ilesttoutbeau.pkt

- Vérifiez que les PC communiquent entre eux (… ou pas !). Mettre une croix ( X ) dans le tableau ci-dessous lorsque la transmission de message est possible entre les postes concernés.

|  | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | X | X |  |  |
| PC2 | X | X |  |  |
| PC3 |  |  | X | X |
| PC4 |  |  | X | X |

Malheureusement, vous constaterez plusieurs erreurs ou oublis dans les configurations. C’est à vous de les repérer et de les corriger ! L’objectif étant de faire en sorte que tous les postes puissent communiquer !

- Compléter le tableau ci-dessous :

| Constat | Correction apportée |
| --- | --- |
| PC4 n’a pas la bonne passerelle par défaut (10.0.0.1) | Passerelle par défaut 192.168.2.254 |
| PC2 a un masque en / 16 ce qui implique qu’il considère que tous les PC ayant une adresse commençant par 192.168 sont dans son réseau. Or ce n’est pas le cas pour pc3 et pc4 | Masque 255.255.255.0 |
| Les interfaces du routeur r1 ont été inversées. La fa0/1 doit être non pas à gauche du routeur mais à droite. C’est l’inverse pour fa0/0 | Débrancher les câbles et brancher correctement (fa0/0/ gauche et fa0/1 droite) |
| Le routeur R1 ne sait pas comment joindre un hôte du réseau 192.168.2.0 | Ajouter la route qui passe par 10.0.0.2 |
| Le routeur R2 ne sait pas comment joindre un hôte du réseau 192.168.1.0 | Ajouter la route qui passe par 10.0.0.1 |

- Quand PC1 « pingue » PC4, complétez les informations des trames ICMP circulant entre PC1 et PC4 et réciproquement.

TRAME 1 (Entre PC1 et R1)

| Mac destinataire | Mac Source | IP Source | IP destinataire | TTL | Données |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001.97C5.0A01 Du routeur R1 | 0004.9A86.EA8B De Pc1 | 192.168.1.1 De PC1 | 192.168.2.2 De Pc4 | 255 | « Blablabla » |

TRAME 2 (Entre R1 et R2)

| Mac destinataire | Mac Source | IP Source | IP destinataire | TTL | Données |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0030.A32D.B301 De R2 | 0001.97C5.0A02 De R1 | 192.168.1.1 De PC1 | 192.168.2.2 De Pc4 | 254 | « Blablabla » |

TRAME 3 (Entre R2 et PC4)

| Mac destinataire | Mac Source | IP Source | IP destinataire | TTL | Données |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0009.7C05.B168 De PC4 | 0030.A32D.B302 De R2 | 192.168.1.1 De PC1 | 192.168.2.2 De Pc4 | 253 | « Blablabla » |

RETOUR

TRAME 4 (Entre PC4 et R2)

| Mac destinataire | Mac Source | IP Source | IP destinataire | TTL | Données |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0030.A32D.B302 De R2 | 0009.7C05.B168 De PC4 | 192.168.2.2 De Pc4 | 192.168.1.1 De PC1 | 128 | « Blablabla » |

TRAME 5 (Entre R2 et R1)

| Mac destinataire | Mac Source | IP Source | IP destinataire | TTL | Données |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001.97C5.0A02 De R1 | 0030.A32D.B301 De R2 | 192.168.2.2 De Pc4 | 192.168.1.1 De PC1 | 127 | « Blablabla » |

TRAME 6 (Entre R1 et PC1)

| Mac destinataire | Mac Source | IP Source | IP destinataire | TTL | Données |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0004.9A86.EA8B De Pc1 | 0001.97C5.0A01 Du routeur R1 | 192.168.2.2 De Pc4 | 192.168.1.1 De PC1 | 126 | « Blablabla » |