Cahier des charges – Réseau informatique pour l’espace de coworking CW’I

1. Contexte

La société CoWork’Innov (CW’I) ouvre un nouvel espace de coworking au 3ᵉ étage d’un immeuble à Lyon (120 rue Bossuet).
Cet espace comprend :

- 5 bureaux (4 individuels, 1 double) → capacité totale 6 postes fixes.

- 1 salle de réunion/formation (14 personnes).

- 1 espace détente/cafétéria (8 personnes, utilisable en salle de réunion).

- 1 réception/accueil (2 postes).

- 1 bureau réservé à l’administration (CW’I) (2 postes).

L’objectif est de concevoir une infrastructure réseau fiable, sécurisée et évolutive afin de répondre aux besoins des utilisateurs (télétravailleurs, formateurs, entreprises).

2. Objectifs

- Proposer un réseau Ethernet câblé et un réseau Wi-Fi performant couvrant tout l’étage.

- Mettre en place des mécanismes de sécurité avancée (VLAN, pare-feu, VPN, isolation des flux).

- Prévoir une infrastructure évolutive (ajout futur de postes, imprimantes, caméras IP, etc.).

- Optimiser le rapport coût / performance.

- Respecter les normes de câblage (TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801) et d’accessibilité.

3. Contraintes

- Couverture réseau : Wi-Fi et Ethernet dans tous les espaces.

- Sécurité : réseaux séparés (bureaux, formation, invités, administration).

- Évolutivité : capacité d’extension du réseau (≥ 30 postes).

- Budget : optimiser le coût sans sacrifier la qualité ni la sécurité.

- Normes : conformité électrique et câblage structuré Cat.6 ou supérieur.

4. Exigences techniques

4.1 Connexion Internet

- Fibre optique FTTO (symétrique 1 Gb/s) avec garantie de débit.

- Box opérateur professionnelle avec IP fixe.

4.2 Réseau câblé

- Installation d’un câblage structuré Cat.6a dans toute la zone.

- Prises RJ45 murales dans chaque bureau, salle de réunion et accueil.

- Connexion centralisée dans une baie de brassage 19’’ avec switchs.

4.3 Réseau Wi-Fi

- Déploiement de points d’accès Wi-Fi 6 (802.11ax) pour haut débit.

- Réseaux séparés :

  - Wi-Fi Administration (personnel CW’I).

  - Wi-Fi Entreprises (locataires coworking).

  - Wi-Fi Invités (visiteurs, isolé).

- Authentification WPA3 + portail captif pour les invités.

4.4 Sécurité

- Pare-feu matériel dédié (Fortinet, Ubiquiti, Cisco).

- VLAN pour séparer administration, locataires et invités.

- VPN IPsec/SSL pour accès distant sécurisé.

- Filtrage web et QoS pour éviter la saturation de bande passante.

4.5 Énergie et fiabilité

- Onduleur (UPS) pour protéger la baie réseau et maintenir 30 minutes d’autonomie.

- Switchs et routeurs PoE+ pour alimenter points d’accès et caméras IP futures.

4.6 Supervision

- Interface de gestion centralisée (contrôleur Wi-Fi + monitoring SNMP).

- Outils de supervision du trafic et alertes automatiques.

5. Livrables attendus

- Schéma logique et physique du réseau.

- Liste détaillée du matériel avec références et prix.

- Estimation budgétaire avec options.

- Documentation utilisateur (connexion Wi-Fi, VPN, bonnes pratiques).

- Rapport technique final + présentation orale/vidéo.