Guide technique d’installation & configuration

1. Préparation de l’infrastructure

- Baie 12U installée dans le local technique.

- Monter les équipements dans l’ordre : Patch panel → Switch PoE 24p → UDM Pro SE ou FortiGate → NAS → UPS.

- Tirer les câbles Cat6a en étoile vers toutes les prises RJ45 murales (bureaux, salle de réunion, accueil, cafétéria).

- Numéroter et documenter chaque prise (ex. B1-01, RM-02).

2. Configuration du routeur / UDM Pro SE

- Accès interface via navigateur (192.168.1.1 par défaut).

- Configurer WAN → fibre optique avec IP fixe fournie par opérateur.

- Activer DHCP pour chaque VLAN (scopes définis en phase 3/4).

- Créer VLANs 10, 20, 30, 40, 50 et affecter aux ports/switch.

- Activer QoS (visioconférence/salle de réunion prioritaire).

- Configurer VPN SSL (OpenVPN ou L2TP/IPsec) avec authentification 2FA.

3. Configuration du switch UniFi PoE+

- Déclarer le switch dans le contrôleur UniFi (adopt device).

- Configurer trunk port entre switch et UDM Pro (802.1Q).

- Affecter ports physiques :

  - Ports 1–6 : VLAN Admin

  - Ports 7–14 : VLAN Locataires

  - Ports 15–20 : VLAN Salle réunion

  - Port 21 : VLAN Invités (bornes Wi-Fi)

  - Ports 22–24 : VLAN Caméras/NAS

4. Configuration Wi-Fi

- Déclarer les 3 AP Wi-Fi dans le contrôleur UniFi.

- Créer SSID :

  - CW’I-Admin → VLAN 10, WPA3-Enterprise (RADIUS).

  - CW’I-Entreprises → VLAN 20, WPA3-Enterprise (ou WPA2 si appareils non compatibles).

  - CW’I-Salle → VLAN 30, WPA3.

  - CW’I-Invités → VLAN 40, WPA3-Personal + portail captif.

- Activer client isolation sur CW’I-Invités.

- Limiter débit SSID Invités (10 Mbps max par client).

5. Configuration NAS Synology

- Créer volumes RAID1 avec disques 2×4 To.

- Activer services : partage SMB/AFP, sauvegardes automatiques.

- Créer dossier partagé “Backup Réseau” accessible uniquement VLAN Admin.

- Activer Syslog Server pour réception des logs du firewall/switch.

6. Sécurité finale

- Exporter et sauvegarder les configurations (UDM, switch, NAS).

- Définir compte admin nominatifs (pas de comptes partagés).

- Vérifier que chaque VLAN est bien isolé.

- Lancer un test d’intrusion interne (poste invité ne doit pas accéder au NAS).

Guide utilisateur simplifié

Connexion Wi-Fi

- Coworkers : se connecter au Wi-Fi CW’I-Entreprises avec identifiants fournis.

- Formateurs : utiliser CW’I-Salle (performances optimisées pour visioconférences).

- Invités : sélectionner CW’I-Invités → redirection vers portail captif → entrer le code temporaire fourni à l’accueil.

- Administration CW’I : se connecter à CW’I-Admin (identifiants personnels + MFA).

Imprimantes

- 2 imprimantes réseau disponibles :

  - ACCUEIL-PRINT (A3/A4 couleur, scan)

  - SALLE-PRINT (A4 couleur, formation)

- Installation automatique via DHCP ou configuration manuelle (guide fourni à l’accueil).

VPN (accès distant)

- Installer le client VPN fourni par CW’I (OpenVPN ou L2TP).

- Entrer identifiant personnel + code 2FA.

- Accès réservé au personnel CW’I (pas aux coworkers).

Support

- En cas de problème réseau : contacter l’accueil.

- Les pannes critiques remontent automatiquement via monitoring (alerte mail).