Résumé rapide des enseignements tirés des sources

- Ubiquiti/UniFi est souvent choisi pour son excellent rapport coût / facilité de déploiement pour les petits bureaux ; Fortinet/Cisco apportent des fonctions de sécurité/inspection plus avancées (mais à coût/complexité supérieurs).

- Pour un petit espace coworking, les AP Wi-Fi 6 (ex. UniFi 6 Pro, Aruba Instant On AP22, ou équivalents) sont recommandés pour la capacité et la pérennité.

- Les firewalls « next-gen » (FortiGate...) offrent une meilleure détection/protection mais demandent plus d’expertise ; pour un équilibre coût/sécurité, une solution Ubiquiti + contrôle d’accès bien conçu peut suffire.

Architecture A — Solution ÉCONOMIQUE (objectif : coût réduit, bonnes performances de base)

Idée principale : Matériel « SMB budget-friendly » (TP-Link Omada / MikroTik / Netgear Pro) + Wi-Fi 6 abordable, pare-feu intégré simple, lien fibre unique.

Composants clés

- Routeur/Firewall intégré SMB (TP-Link ER605 ou MikroTik RB série).

- Switch manageable 8–24 ports (PoE limité) — Netgear/TP-Link PoE (24-port si besoin).

- 2–3 AP Wi-Fi 6 économiques (TP-Link EAP660HD ou Ubiquiti UniFi 6 Lite si promo).

- Baie 19", panneaux de brassage, câblage Cat6a (principal poste ≈ 12 prises + 6 prises salle/communs).

- Onduleur (UPS) basique pour baie (APC 1000VA).

Topologie logique & VLANs (suggestion)

- VLAN 10 : Administration (192.168.10.0/24)

- VLAN 20 : Locataires / Entreprises (192.168.20.0/24)

- VLAN 30 : Salle de formation (192.168.30.0/24)

- VLAN 40 : Invités (isolé via firewall / captive portal) (192.168.40.0/24)

Avantages

- Faible coût initial.

- Configuration relativement simple.

Inconvénients

- Sécurité et filtrage web limités ; scalabilité limitée (ajout d’AP ou services avancés coûteux).

- Support/firmware et mises à jour parfois moins robustes.

Architecture B — Solution ÉQUILIBRÉE (recommandation pour ce projet)

Idée principale : Bonne sécurité, évolutivité et excellent rapport coût/perf. Matériel recommandé : Ubiquiti UniFi (contrôleur + UDM Pro / UDM SE ou Dream Machine) ou Ubiquiti + FortiGate en option pour firewall avancé.

Composants clés

- Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro / UDM SE (contrôleur + routeur) ou pare-feu dédié léger.

- Switch manageable PoE+ 24 ports (UniFi Switch 24 PoE) — alimente APs et périphériques PoE.

- 3 x AP Wi-Fi 6 (UniFi 6 Pro / Aruba Instant On AP22) — couverture salle formation + open space + accueil.

- Baie 19", panneaux, gestion des câbles, Cat6a pour toutes les prises.

- UPS (APC Smart-UPS 1500VA) pour baie.

- Option : Firewall FortiGate 40F si besoin d’IPS/IDS/filtrage avancé.

Topologie logique & VLANs (déployée sur switch/contrôleur)

- VLAN 10 Admin (192.168.10.0/24) — accès restreint, RDP/SSH vers serveurs internes.

- VLAN 20 Locataires (192.168.20.0/24) — accès interne isolé entre locataires si souhaité.

- VLAN 30 Salle formation (192.168.30.0/24) — QoS/VoIP prioritisation.

- VLAN 40 Invités (192.168.40.0/24) — captive portal, limitations de débit.

- VLAN 50 Caméras / IOT (prévu) (192.168.50.0/24).

Fonctions implémentées

- Captive portale pour invités, WPA3 Enterprise pour Admin/Locataires (RADIUS si possible).

- QoS sur le routeur/switch pour prioriser visioconférence en salle de formation.

- Supervision via UniFi Controller (monitoring, alertes, plan d’adressage).

Avantages

- Excellente facilité d’administration, évolutivité, performances.

- Bon compromis coût/fonctionnalités ; large communauté & documentation.

Inconvénients

- Pour la sécurité maximale (IPS/AV), il faudra ajouter un firewall dédié (coût/complexité supérieurs).

Pourquoi je recommande celle-ci pour CW’I

- Petite surface (5 bureaux + salles) : 3 AP Wi-Fi6 + switch 24 PoE couvrent bien l’espace tout en permettant montée en charge ; UniFi facilite la gestion multi-SSID/VLAN et le monitoring. C’est le meilleur compromis entre coût, sécurité et évolutivité.

Architecture C — Solution HAUT-DE-GAMME / Entreprise

Idée principale : Matériel « enterprise-grade » (Fortinet / Cisco / Aruba) — sécurité, haute disponibilité, observabilité, services avancés (SASE, MFA, IPS/IDS).

Composants clés

- Pare-feu FortiGate (60F ou 100F selon besoins) pour IPS/AV/filtrage et VPN avancé.

- Switchs empilables Cisco Catalyst / HPE Aruba (PoE+, redondance).

- AP Aruba / Cisco Meraki / Ruckus Wi-Fi 6 haut de gamme (MR57, Aruba 650, Ruckus R750) — optimisation haute densité.

- Contrôleur/gestion cloud (Meraki cloud / Aruba Central / FortiManager).

- Redondance lien Internet (fibre + 4G/5G backup), onduleurs redondants.

Avantages

- Sécurité et supervision de classe entreprise, scalabilité forte, SLA et supports constructeurs.

- Idéal si l’espace va évoluer fortement (beaucoup d’utilisateurs simultanés, exigences conformité).

Inconvénients

- Cout d’acquisition, licences, et compétences d’administration élevés.

- Parfois surdimensionné pour un petit coworking.

Plan IP et QoS — proposition (déploiement immédiat)

- Sous-réseaux / VLANs listés plus haut.

- DHCP : serveur central (UDM Pro ou serveur RADIUS + DHCP).

- NAT/Firewall rules : blocage inter-VLAN sauf règles explicites (ex : Admin → Tout autorisé, Locataires → Internet only).

- QoS : priorité pour ports/SSID salle de réunion (ports SIP/Zoom/TCP 443/UDP 3478 etc.).

Mesures de sécurité transverses (applicables à toutes les architectures)

- WPA3 Enterprise sur SSID internes (+ RADIUS) ou WPA3 Personal + mots de passe longs si pas de RADIUS.

- Captive portal isolé pour invités (limiter la bande passante et bloquer accès local).

- Mises à jour firmware régulières et plan de sauvegarde config.

- VPN IPsec/SSL pour accès distant admin et pour locataires nécessitant accès sécurisé.

- Journalisation centrale (SIEM léger / logs sur NAS) et monitor SNMP/Netflow.

Recommandation finale (choix immédiat)

Pour CW’I (espace de coworking de taille modeste, besoin d’équilibre coût/fiabilité), je recommande la Solution ÉQUILIBRÉE (Architecture B) :

- Matériel cible : UniFi UDM Pro (ou UDM SE), UniFi Switch 24 PoE+, 3× UniFi 6 Pro (ou Aruba Instant On AP22), baie 19", Cat6a, UPS 1500VA.

- Option sécurité : ajouter un FortiGate 40F si besoin d’IPS/filtrage profond ou si plusieurs locataires exigeant conformité.