### Configuration du nom du routeur et du nom de domaine

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname routeur-cisco
routeur-cisco(config)#ip domain-name clemanet.com
routeur-cisco(config)#^Z
routeur-cisco#wr
Building configuration...

Pour supprimer le nom du routeur et le nom de domaine, il faut saisir les commandes suivantes.

routeur-cisco(config)#no hostname
Router(config)#no ip domain-name
Router(config)#

### Adressage IP d'une interface d'un routeur cisco

La configuration IP choisie pour l'interface est:

- Adresse IP : 192.168.100.1

- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Router(config)#interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0

Suppression de l'adresse ip d'une interface:

Router(config)#interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)#no ip address

### Activation et désactivation d'une interface

Par défaut, les interfaces sont désactivées.

routeur-cisco(config)#int fa0/0
routeur-cisco(config-if)#no shutdown

routeur-cisco(config)#int fa0/0
routeur-cisco(config-if)#shutdown

### Configuration d’une route

Dans l'exemple, la route permettant de joindre le réseau 10.0.0.0 /8 passe par le routeur 192.168.100.252

Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.100.252

### Configuration de la route par défaut

Dans l'exemple, la route par défaut du routeur est 192.168.100.254.

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.254

### Vérification de la table de routage

Router#sh ip route